移动交互式心肺复苏模拟人

产品主要功能：

- 系统组成：复苏模拟人、PC控制端、电源适配器
二、连接方式：可通过有线或无线方式连接模拟人，无线方式下，可通过平板电脑扫描二维码连接模拟人，移动端不需要安装软件，Windows、IOS或Andriod平台不限,模拟人电池内置，可方便的转移“病人”，不受场地限制
三、心肺复苏全身模拟人功能：
模拟人内置锂电池，工作时间不小于8小时。可体现瞳孔正常、散大；脉搏搏动；口腔异物；仰头举颌；手臂可自由移动；意识判断等生命体征和操作状态。
（1）模拟生命体征：                 
·模拟人复苏成功后，瞳孔由散大自动变为正常，颈动脉有博动、有呼吸音。
·颈动脉反应：按压时同步会产生动脉搏动。
·模型处于中位时，气道可自然关闭、正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气管
·可进行人工呼吸和心外按压。
（2）模拟人系统可监测用户取出口中异物、判断意识、触摸脉搏以及CPR操作过程，模拟人复苏成功瞳孔由散大自动变为正常。
四、系统软件：
1、系统软件分为两部分：系统训练端、系统管理端。
2、系统训练端：考核模式、训练模式、成绩导出、操作设置
3、考核模式：系统可以波形的形式同步监测按压频率、吹气量、按压深度，老师可对考生的人文关怀、模拟人摆放体位、按压手法进行评估；
4、整个训练过程中，可用曲线同步显示按压、吹气、循环次数并可显示学生在操作成绩中。统计包括按压过大小、按压次数、吹气次数、操作时间，按压时间从接触患者开始计时；
5、可进行操作流程训练，包括判断环境安全、拨打120电话、取出口中异物、脉搏评估时间并记录到成绩单；训练结束后，系统自动给出训练数据统计及成绩单。
6、老师可管理学员的成绩单，考试成绩单可导出、打印。成绩单内容包括：考核学员信息、按压统计（按压次数、正确率、按压正确错误次数、多次、少次、按压频率、回弹、按压中断数）、吹气统计（吹气次数、正确率、吹气正确错误次数、过快、进胃、多次、少次）、检查脉搏、其他（按压姿势、人文关怀等）、按压深度曲线、吹气量曲线、按压频率波形。
7、训练模式：训练模式下，可进行操作流程训练，包括判断环境安全、拨打120电话、取出口中异物、脉搏评估时间等。整个训练过程中，可用曲线同步显示按压、吹气、循环次数并可显示学生的操作日志。错误提示包括按压中断时间、按压过大、按压过小、按压多次、按压少次、回弹不足，按压位置错误、吹气过快，吹气入胃，吹气多次、吹气少次等。训练结束后，系统自动给出训练数据统计及成绩单。
8、成绩导出：学员成绩在考核、训练结束后自动保存到系统端，教师可在系统端实现学员成绩查询、导出、打印；学员成绩导出可单个导出，也可批量导出成绩，在学员考核成绩数据很多的情况下，可通过学员学号搜索功能，搜索到该学员所有的操作成绩单，实现导出打印。
9、操作设置：训练系统平台自带两套操作模式（AHA训练考核模式、大赛模式）,用户也可根据自身的训练要求，新增不同的训练模式，可修改操作时间、循环次数、胸外按压深度、按压频率、按压中断时间、按压正确率、人工通气量、人工通气频率、脉搏检查耗时等CPR操作参数
五、系统管理端：数据管理、wifi设置
1、数据管理：用户可通过系统管理端的数据管理平台实现考核学员的账号删除，教室可单独或是批量删除注册的学员账号信息。
2、wifi管理端可实现wifi名称和密码的修改，密码和名称修改后需重启系统连接无线网。                                                             ★为保证产品质量及服务生产厂家为： AAA级信用单位、高新技术企业证书、售后服务五星级企业、全国质量信用优秀企业，提供厂家 ISO9001、ISO14001、ISO45001认证证书；

- ★ 可通过手机或其他移动设备扫描二维码观看操作视频演示，并浏览产品说明书。
需提供产品视频现场演示
★产品需携带样品现场演示

- 全功能护理人

- 产品主要功能：
1、血压测量操作训练  2、颈动脉模拟搏动功能
3、清洗梳理头发、洗脸  4、眼耳清洗滴药
5、口腔护理、假牙护理  6、口鼻气管插管
7、气管切开护理  8、吸痰法
9、 氧气吸入法  10、 口鼻饲食法
11、洗胃法  12、手臂静脉穿刺、注射、输液（血）
13、三角肌皮下注射  14、股外侧肌注射
15、 胸腔、腹腔、肝腔、骨髓、腰椎穿刺   16、乳房护理、乳腺检查
17、灌肠法  18、女性导尿术
19、 男性导尿术   20、女性膀胱冲洗
21、男性膀胱冲洗   22、造瘘引流术
23、结肠造口术   24、臀部肌肉注射
25、整体护理：擦洗、穿换衣服、冷热疗法 26、四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动     27、创伤评估与护理：消毒、清洗、换药、止血、包扎
  ·乳房切除缝合伤口护理
  ·胸壁切开缝合伤口护理
  ·腹壁切开缝合伤口护理
  ·大腿外伤切开缝合伤口护理
  ·大腿皮肤裂伤护理
  ·大腿感染性溃疡护理
  ·足坏疽、第1、2、3足趾和足跟压疮护理
  ·上臂截肢伤口护理
  ·小腿截肢伤口护理                                                                                                                           ★为保证产品质量及服务生产厂家为： AAA级信用单位、高新技术企业证书、、售后服务五星级企业、全国质量信用优秀企业，提供厂家 ISO9001、ISO14001、ISO45001认证证书；
★ 可通过手机或其他移动设备扫描二维码观看操作视频演示，并浏览产品说明书。
需提供产品视频现场演示