动态心电血压记录仪 技术参数

- 采集盒：

- 体积小，重量≤200g，方便受检者佩戴

- *不小于3.5英寸OLED彩色屏幕显示，能够清晰显示时间、电池电量、心电波形、血压测量结果，屏幕支持至少同时显示三通道心电波形

- *灵活的数据传输方式，支持type C数据传输接口，SD卡读取数据。数据传输的接口和导联线不是同一接口，避免导联线的反复插拔

- 心电导联线具有卡扣设计，能有效固定在记录盒上，有效避免接口不稳造成的干扰

- *防水等级：支持IP22防水等级

- 供电要求：直流电源，2节AA电池供电

- *支持事件记录功能，结合事件记录对心电、血压数据进行分析

- *支持体位记录功能，能够辅助临床判断患者血压测量时的体位情况

- 数据存储器：闪存储存，至少可存储600组血压数据

二、测量参数

- *心电采样率：25600Hz（提供产品注册检验报告证明）

- 心电A/D转换精度：24位

- *心电频率响应范围：0.05-500Hz，支持采集高频心电，满足不同病人的采集需求（提供产品注册检验报告证明）

- 心电起搏信号：±1.0 -±200 mV, 0.1-2.0ms

- *心电输入阻抗：≥50MΩ（提供产品注册检验报告证明）

- 心电共模抑制比：≥100dB

- 血压测量方法：示波法，支持脉搏波形记录

- 量程：0 mmHg~300 mmHg，精度：±3 mmHg (±0.4kPa)

- *压力测量范围：10 mmHg~290 mmHg（提供产品注册检验报告证明）

- *脉率测量范围：40 bpm~240 bpm（提供产品注册检验报告证明）

- 具有压力保护系统，避免长时间加压引起的手臂淤青

三、分析软件

- 心电、血压同步显示，总结数据支持一键切换，心电血压数据结论可分开描述，提供诊断术语库，方便医生快速编写诊断结论。一键同步打印血压，心电报告

- 支持血压+心电联动统计，24h血压昼夜节律图可同步查看心电事件统计、心电事件片段图等信息，辅助医生快速分析

- 支持血压数据界面回看心电波形，可查看每一条血压数据测量对应时刻的心电波形图

- 根据用户需要，可自由配置软件界面工作流程

- 可同屏显示主模板、子模板、心拍、心电图窗口，支持模板的单拍/多拍显示，使操作的心拍情况一目了然，无需来回切换页面即可完成模板编辑

- 散点图分析：可以提供Lorenz散点图、差值散点图、24小时散点图、小时散点图、时序散点图等多种散点图工具，支持散点图反向定位心搏操作，帮助医生快速诊断异常心搏；支持任意时间段散点图显示，实现快速编辑和确认短暂房颤、短阵过速心律失常现象

- *散点+叠加图分析：同屏显示所选模板的散点图+叠加图，同时结合RR间期和波形形态实现心拍的快速分类，大大提高工作效率

- 支持心率变异自动分析：从R-R间期散点图、时域趋势图、频域趋势图、时域趋势表、频域趋势表、长时程心率变异、心率变异三维图、心律减速力等多个方面进行分析

- 血压分析具有数据表、统计表、直方图、饼图、昼夜节律图等分析工具，能够更加直观的分析数据

- *支持平均压、脉压分析、动态动脉硬化指数分析、晨峰血压分析、白大衣分析，多种分析功能辅助医生分析诊断

- *支持血压波形记录功能，辅助医生进行诊断

- 相关图分析：可查看收缩压和舒张压相关性，查看全部和部分相关图，数据范围可支持总体、白天、夜间

- 提供病人信息、管理列表、报告内容自定义配置，灵活的配置满足多样化的需求

- 数据管理和报告打印：用户可以编辑、存储、打印病人的血压、数据表、直方图、饼图、昼夜节律图等信息

- 支持与同品牌信息化系统集成，可实现数据传输功能

- *产品使用年限10年

四、产品认证：

- *产品通过CE认证